Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки

Черкаської облдержадміністрації

ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей»

Методична розробка

Тестові завдання з предмету 

«Технологія виготовлення одягу»
по темі «Обробка піджака»
Професія «Кравець, закрійник»

Підготувала:

викладач вищої категорії 

Мазур Т.П. 

Умань

2012-2013 н.р.

Обробка чоловічого костюма.

Обробка піджака.

Завдання № 1. Вивчити початкову обробку основних деталей верхнього одягу і відповісти на запитання, використовуючи запропоновані відповіді.
1. Як поділяються деталі верхнього одягу за призначенням?

2. Яке призначення підкладки в верхньому одязі?

3. Яке призначення прокладкових деталей?

4. Що називають зрізами деталей виробу?

5. Яке призначення виточок?

6. Як поділяються виточки по конструкції?

7. Як обробляються нерозрізні виточки?

8. Як обробляються розрізні виточки?

9. Якими швами з'єднують кокетки з основними деталями?

Відповіді на завдання № 1
1.  Зшивним швом із запрасуванням виточок в одну сторону.

2.  Зшивним швом з розпрасуванням бічних зрізів виточки, а на нижній ділянці – смужки  тканини і виточки.

3.  Розрізні, нерозрізні.

4.  Контури деталей.

5.  Отримання необхідної форми деталі.

6.  Зшивним швом з розпрасуванням виточки і смужки тканини, яку підкладають по всій довжині виточки  і на 1,5-2 см довше.

7.  Запошивними, подвійними.

8.  Зберігати форму і підвищити міцність окремих ділянок одягу.

9.  Настрочним  і розстрочним швами в виробах із синтетичних матеріалів.

10. Накладними, зшивними, настрочними швами, швом з кантом.

11. Створювати зручності при експлуатації.

12. Деталі пілочки, спинки, рукавів, коміра.

13. Деталі верху, підкладки, прокладок, оздоблювальні деталі.

14. Закривати шви і прокладку з виворітної сторони виробу.

15. Покращувати посадку виробу на фігурі.

16. Забезпечувати потрібні теплозахисні властивості виробу.

17. Накладним швом з закритим зрізом.

Завдання № 2. Вказати назви зрізів, конструктивних ліній пілочки і визначити напрям нитки основи (мал.1), використовуючи запропоновані відповіді.
                                               Відповіді на завдання № 2
Назви зрізів і конструктивних

ліній пілочки

1. Бічний зріз.

2. Зріз борта.

3. Зріз пройми.

4. Зріз низу.

	[image: image4.png]



	5. Зріз уступа.
6. Зріз лацкана.

7. Зріз горловини.

8. Плечовий зріз.

9. Лінія кишені. 

10. Лінія передньої виточки.

11. Лінія згину лацкана.

12. Лінія напівзаноса.

13. Лінія бічної виточки.


                                   Мал. 1.

                      Напрям нитки основи
1. Паралельно лінії середини від лінії талії до низу.

2. Паралельно лінії розкепу.

3. Паралельно лінії напівзаноса.

4. Паралельно зрізу лацкана.

5. Нитка основи повинна співпадати з нитками основи пілочки паралельно передньому зрізу клапана, листочки.

6. Паралельно лінії, яка з'єднує верхні і нижні кути переднього зрізу.

7. Паралельно лінії середини коміра.

Завдання № 3. Вказати назву зрізів спинки і напрям нитки основи.
Відповіді до завдання № 3
1. [image: image5.png]


Середній зріз.

2. Зріз пройми.

3. Плечовий зріз.

4. Зріз шлиці.

5. Зріз горловини.

6. Зріз уступа шлиці.

7. Зріз низу.

8. Бічний зріз.

Мал. 2.

 Завдання № 4. Вказати назву зрізів підборта і визначити напрямок нитки основи.
[image: image6.png]



             Відповіді до завдання № 4
1. Внутрішній зріз.

2. Зріз підборта.

3. Зріз низу.

4. Зріз уступа лацкана.

5. Зріз розкепу.

6. Верхній зріз.

7. Зріз лацкана.
                     Мал. 3.                                                               
Завдання № 5. Вказати назву зрізів і конструктивних ліній верхньої і нижньої частини рукава, визначити напрям нитки основи.

[image: image7.png]


[image: image8.png]



Мал. 4. Частини рукава:

          а-верхня;                                                 б-нижня.
Відповіді до завдання № 5
	1. Зріз шлиці.

2. Передній зріз.

3. Зріз окату.

4. Зріз низу.
	5. Ліктьовий зріз.

6. Лінія підгину низу.

7. Лінія перекату.



Завдання № 6. Вказати назву зрізів і конструктивних ліній верхнього і нижнього комірів, визначити напрям нитки основи верхнього і нижнього коміра (мал. 5 і відповіді про напрям нитки основи завдання № 2).

[image: image9.png]


 


[image: image10.png]


  

Мал. 5.  Коміри:
а – верхній; в – нижній.
     Відповіді до завдання № 6

1. Кінці (зрізи уступа).

2. Зріз стійки.

3. Зріз відльоту.

4. Зріз розкепу.

5. Лінія згину верхнього коміра.

6. Лінія середини коміра.

7. Зріз середини нижнього коміра.

8. Лінія згину стійки нижнього коміра.

Завдання № 7. Вказати назви зрізів і конструктивних ліній клапана і листочки, визначити напрям нитки основи клапана і листочки (мал. 6 і  відповіді про напрям нитки основи завдання № 2).

[image: image11.png]



[image: image12.png]=

3





Мал. 6. Зрізи і конструктивні лінії: 
а – клапана; б – листочки.
  Відповіді до завдання № 7

1. Нижній зріз клапана.

2. Верхній зріз клапана.

3. Бічний зріз клапана.

4. Передній зріз клапана.

5. Лінія верхнього краю листочки.

6. Нижній зріз внутрішньої частини листочки.

7. Передній зріз листочки.

8. Бічний зріз клапана.

9. Нижній зріз клапана.

Завдання № 8. Назвати технологічні операції (мал.7).

[image: image13.png]T b




[image: image14.png]



[image: image15.png]



Мал. 7.

     Відповіді до завдання № 8

1. Спрасувати пілочку в ділянці горловини.

2. Спрасувати слабину пілочки від центра ділянки випуклості грудей до пройми і до передньої виточки по місці розташування кишені до бічного зрізу, зберігаючи слабину тканини в ділянці талії.

3. Закріпити спрасовану ділянку пройми клеєвою прокладкою.

4. Спрасувати пілочку в ділянці лацкана, починаючи від центра ділянки випуклості грудей до зрізу лацкана.

5. Спрасувати пілочку в ділянці борта.

6. Спрасувати пілочку в ділянці пройми.

Завдання № 9. Визначити послідовність виконання операцій по обробці бортової прокладки напівжорсткої форми (мал.8).

[image: image16.png]



[image: image17.png]



Мал. 8.

     Відповіді до завдання №  9

1. Закріпити три шари прокладок зметувальною строчкою.

2. Зшити виточки на основному шарі бортової прокладки.

3. Вистібати бортову прокладку.

4. Накласти додатковий шар прокладки на основний шар бортової прокладки.

5. Зшити виточки в додатковому шарі прокладки.

6. Укласти плечову прокладку в верхню частину бортової прокладки.

Завдання № 10. Вказати назву деталей бортової прокладки з волосяною накладкою (мал. 9), визначити послідовність оброки бортової прокладки з волосяною накладкою (мал. 9).

[image: image18.png]IR 4




[image: image19.png]BOlo[f




Мал. 9.

     Відповіді до завдання № 10

1. Додатковий шар бортової прокладки.

2. Смужки бавовняної тканини.

3. Волосяна накладка.

4. Основний шар бортової прокладки.

5. Приметати волосяну накладку в ділянці грудей до основного шару бортової прокладки.

6. Зшити виточки в основному шарі бортової проклади.

7. Настрочити смужки бавовняної тканини по бічним сторонам волосяної накладки.

8. Вистібати бортову прокладку.

Завдання № 11. Встановити послідовність виготовлення бортової прокладки до лінії талії клейовим способом з’єднання (мал.10).

[image: image20.png]



[image: image21.png]



Мал. 10.

     Відповіді до завдання № 11

1. Накласти додаткову (клейову) прокладку на основний шар прокладки згідно технічним вимогам.

2. Розрізати і вирізати виточки в клейовій додатковій прокладці.

3. Настрочити плечову прокладку із бортової тканини згідно технічним вимогам.

4. З'єднати виточки в основному шарі бортової прокладки з використання клеєної смужки.

5. З'єднати зрізи вирізаної виточки встик, праскою, використовуючи клейову смужку.

6. Приклеїти додаткову прокладку в ділянці грудей, не припрасовуючи в ділянці виточок.

Завдання № 12. Вказати назву складових частин деталей пакета бортової прокладки (мал.11, 1-5 ) і послідовність обробки бортової прокладки жорсткої форми (мал.11, 6-11).
[image: image22.png]



[image: image23.png]



[image: image24.png]



Мал. 11.

      Відповіді до завдання № 12

1. Додатковий шар бортової прокладки.

2. Волосяна прокладка.

3. Основний шар бортової прокладки.

4. Вузька волосяна прокладка (стовпчик).

5. Прокладка із коленкору чи флізеліну в лацкани і борти.

6. З'єднати всі деталі бортової прокладки машинною строчкою через випуклість грудей, посередині укладеного зверху додаткового шару бортової прокладки.

7. Намітити згин лацкана на основному шарі бортової прокладки відповідно лінії лацкана на пілочці.

8. Укласти вузьку волосяну прокладку на основний шар бортової прокладки посередині випуклості грудей, паралельно згину лацкана.

9. Вистібати деталі бортової прокладки на спеціальній машині з зигзагоподібною строчкою.

10.  Зшити виточки основного і додаткового шарів бортової прокладки накладним швом на спеціальній машині зигзагоподібної строчки.

11.  Приметати волосяну прокладку до основного шару бортової прокладки, перекриваючи зрізи стовпчика.

12.  Настрочити прокладку із коленкору чи флізеліну в лацкани і на ділянки петель.

Завдання № 13. Вказати назву операцій волого-теплової обробки бортової прокладки (мал.12).
[image: image25.png]


[image: image26.png]



[image: image27.png]



[image: image28.png]



[image: image29.png]



Мал. 12.

     Відповіді до завдання № 13
1. Спрасувати слабину бортової прокладки по її внутрішньому зрізі.

2. Спрасувати слабину прокладки від лінії талії до лінії низу.

3. Спрасувати слабину прокладки на ділянці лацкана.

4. Спрасувати слабину прокладки на ділянці пройми.

5. Спрасувати зайву посадку прокладок між строчками вистібування.

Завдання № 14. Вивчити правила з'єднання пілочок верхньої частини виробу з бортовою прокладкою. Дати відповідь на наступні запитання.

1. Як укласти пілочку на бортову прокладку для наступного їх з'єднання?

2. Як прокласти першу наметувальну строчку?

3. Яка довжина стібків при ручному наметуванні?

4. Як прикріпити виточки до бортової прокладки?

5. Як прокласти другу наметувальну строчку?

6. Як прокласти третю наметувальну строчку?

7. Де прокладають першу строчку вистьобування лацкана?

8. Якими стібками вистьобують лацкан?

9. За рахунок чого можна підвищити продуктивність праці при вистьобуванні лацкана?

10.  Яку спеціальну машину можна використовувати для наметування пілочки на бортову прокладку?

11.  На яких ділянках пілочки прокладають машинні строчки при з'єднанні пілочок з бортовими прокладками на зшивальній машині?

Відповіді до завдання № 14
1. По пілочці паралельно зрізам пройми, плечовому і горловини, на відстані 0,5 см від них, дальше по лінії згину лацкана на ділянці 2/3 його довжини від зрізу горловини.

2. 2,0–4,0 см.

3. Сумістити центри випуклості грудей, пілочки і бортової прокладки. Бортова прокладка повинна виступати по зрізам пройми, плечовому, горловини і борта на 1 см.

4. Від лінії талії чи від лінії кишені вверх до зрізу пройми паралельно внутрішньому зрізу бортової прокладки на відстані 1,5 см від нього, а від зрізу пройми – на відстані 5–6 см.

5. 63 клас ПМЗ.

6. Через центр випуклості грудей на відстані 6–8 см від плечового зрізу і низу.

7. З виворітної сторони прямими стібками довжиною 1,0–1,5 см на відстані 0,1 см від шва зшивання виточки, не затягуючи стібків.

8. По бортовій прокладці на відстані 1,5–2,0 см від лінії згину лацкана в сторону пілочки.

9. Паралельно згину лацкана на відстані 1,5–2,0 см від нього, паралельно краю борта на відстані 2–3 см від нього не доходячи до зрізу низу на 8–10 см.

10.  Косими стібками довжиною 0,5–0,7 см, шириною 0,3–0,5 см, відстань між стьобальними строчками 0,3–0,8 см.

11.  Використання клейової прокладки чи спеціальних машин для вистібування.

Завдання № 15. Вивчити правила волого-теплової обробки пілочки після з'єднання її з бортовою прокладкою. Дати відповіді на запитання.
1. Як спрасувати пілочку на ділянці лацкана?

2. Як спрасувати пілочку на ділянці борта?

3. Як спрасувати плечовий зріз і зріз пройми?

4. Як спрасувати пілочку по її бічним зрізам?

    Відповіді до завдання № 15

1. Пілочку укласти ділянкою випуклості грудей біля основи колодки, бічним зрізам до працюючого, зі сторони бортової прокладки, спрасувати до бічного зрізу, на ділянці талії слабину зберегти.

2. Пілочку укласти ділянкою випуклості грудей біля основи колодки, зрізом лацкана до працюючого, бортовою прокладкою вверх, слабину спрасувати, починаючи від лінії центра грудей.

3. Пілочку укласти ділянкою випуклості грудей біля основи колодки, зрізами плеча і пройми до працюючого, зі сторони бортової прокладки чи на спеціальній подушці зі сторони пілочки через пропрасовував.

4. Зі сторони бортової прокладки. Пілочку укласти ділянкою випуклості грудей біля основи колодки, бортовим зрізом паралельно краю прасувального стола.

[image: image30.png]


Завдання № 16. Встановити послідовність виконання контрольно-крейдових робіт (мал.13).

Мал. 13.

     Відповіді до завдання № 16
1. Намітити край борта і форму нижніх кутів пілочок за допомогою допоміжного лекала і лінійки на відстані 1 см. Від кінців готового борта пілочки в сторону зрізів.

2. Намітити лінію пройми по контрольним знакам закрійника.

3. Намітити лінію підгину низу, залишаючи припуск на підгин 3–5 см.

4. Обмалювати крейдою лацкан, уступ і край борта  в верхній частині по контуру лекала. При обкрейдуванні контурів добавити 1 см на шов обшивання. Підрізати обидві половинки разом по краю борта, лацкана, горловини, плеча і пройми відповідно зробленого обкрейдування.

5. Намітити лінію горловини пілочки від її вершини до уступу по контрольним знакам закрійника.

6. Намітити лінію плечового зрізу, відступивши від краю на 1 см.

7. Намітити лінію згину лацкана в залежності від моделі.

8. Намітити місця знаходження петель за допомогою лінійки і мила.

Завдання № 17. Вивчити правила обробки бортів. Дати відповіді на запитання.

1. На якій відстані підрізають бортову прокладку від зрізів горловини, уступу лацкана і лацкана пілочки, борта пілочки, лінії підгину низу?

2. На скільки сантиметрів клейова кромка перекриває зрізи бортової прокладки?

3. Яка величина посадки пілочки під кромкою на ділянці лацкана, між петлями, по лінії низу, по лінії згину лацкана?

4. Яке правило прокладання кромки по лінії згину лацкана ви знаєте?

5. Яка кількість надставки дозволяється в підборті?

6. Де повинні знаходитися шви надставок по підборту?

7. На якій відстані від зовнішнього зрізу наметують підборта на пілочці?

8. Яка величина посадки підборта при наметуванні його на пілочку?

9. Які правила спресовування слабини підборта по довжині краю борта ви знаєте?

10.  Як провести обкрейдування кутів лацкана і нижніх кутів пілочок перед обшиванням бортів?

11.  Як обшити борта?

12.  З якою ціллю проводиться підрізка швів обшивання бортів?

13.  Яку першу строчку потрібно прокласти при виметуванні борта?

14.  Де і як прокласти другу строчку виметування борта?

15.  Як прокладається третя строчка виметування борта?

16.  Як прокладається четверта строчка виметування борта?

     Відповіді до завдання № 17

1. Одна, дві чи три.

2. Праска повинна заходити за край борта на 3–4 см, в куті лацкана потрібно зберегти слабину підборта.

3. На відстані 1см від згину лацкана в сторону пілочки, на ділянці 2/3 його довжини.

4. Прямими стібками заметати низ пілочки. 
5. Косими чи прямими стібками на відстані 0,5–0,7 см від краю борта, випускаючи кант величиною 0,1–0,2 см. Лацкан виметувати зі сторони

     пілочки, борт – зі сторони підборта.

6. Відповідно 1,2, 0,7, 0,9, 0,3 см.

7. Зі сторони бортової прокладки,по кромці, захоплюючи її на величину 0,1см. Відстань від зрізу борта до шва обшивання 0,6–0,7 см. В кутах обшити по крейдяній лінії, по низу – на відстані 0,1–0,2 см нижче лінії підгину виробу.

8. 0,2–0,3см.

9. В куті лацкана ‒ 0,5–0,6 см, на ділянках згину лацкана і верхньої петлі ‒ 0,5–0,7 см, між петлями ‒ 0,2–0,4 см. В нижньому куті підборт злегка відтягують.

10.  Прямими стібками паралельно внутрішньому зрізу підборта, на  відстані 3,5–4,5 см від нього.

11.  Для уточнення краю борта.

12.  Відповідно 0,2–0,5 см; 0,2 см; 0,2–0,3 см; не більше 0,5 см.

13.  1,0–2,0 см.

14.  По згину лацкана прямими стібками зі сторони пілочки, щоб по ширині підборта утворилася слабина.

15.  На відстані 2 см нижче верхньої петлі, на 6 см вище низу виробу.

16.  За допомогою допоміжного лекала зі сторони бортової прокладки.

Завдання № 18. Ознайомитись з прийомами ВТО бортів. Відповісти на наступні запитання.
1. Як припрасувати лацкан піджака?

2. Як припрасувати борт від згину лацкана до низу виробу?

3. Як спрасувати слабину підборта на ділянці за згином лацкана до внутрішнього зрізу підборта?

Відповіді до завдання № 18:
1. Через вологий пропрасовувач з боку підборта. Борт покласти паралельно
краю столу, а центр ділянки випуклостей грудей пілочки – біля основи колодки.

2. Через вологий пропрасовував з боку бортової прокладки. Покласти пілочку згином лацкана на край столу, центр ділянки випуклостей грудей – біля основи колодки, лацкан звисає зі столу.

3. Через вологий пропрасовував з боку пілочки. Центр ділянки випуклостей грудей пілочки покласти біля основи колодки.

Завдання № 19. Встановити послідовність обробки листочки із запрасованими бічними зрізами (мал. 14).


[image: image1.jpg].
——— e —— —

Q‘}‘

Puc. 27




Мал.14.

Відповіді до завдання № 19 
1. Приклеїти в прокладку в листочку так, щоб вона не доходила до країв
листочки на 0,1 см.

2. Підрізати припуск на підгин бічних зрізів подвійної листочки, залишаючи припуск на підгин 0,4-0,7см.

3. Позначити контури листочки за допомогою допоміжного лекала з лицьового боку тканини (міжлекального випаду).

4. Приклеїти кромку або ще один шар прокладки на відстані 0,1 см від верхнього краю листочки.

5. Підрізати припуск на підгин в області верхніх кутів листочки, залишаючи 0,2-0,4см.

6. Заметати верхній край листочки і припрасувати її.

7. Позначити ширину готової листочки (лінію пришивання листочки з пілочкою) з боку її внутрішньої частини.

8. Заметати бічні зрізи внутрішньої та зовнішньої частин пілочки.

9. Прокласти наскрізні прямі стібки по наміченим контурам готової листочки.

Завдання № 20. Назвати операції, які виконують при обробці верхньої кишені з листочкою (мал. 15).
[image: image31.png]


     
Мал.15.
     Відповіді до завдання № 20

1. Зшивання мішковини.

2. Пришивання мішковини до підзору.

3. Пришивання мішковини до нижнього краю листочки.

4. Настрочування шва підзора.

5. Пришивання листочки до пілочки.

6. Пришивання підзора до пілочки.

7. Настрочування бічних сторін листочки на пілочку на спеціальній машині.

Завдання № 21. Вказати назву операцій, які виконують при обробці кишені в рамку з клапаном (мал. 16, 17).
[image: image32.png]


[image: image33.png]


 І спосіб                                                                  ІІ спосіб

                      Мал.16.                                                                  Мал.17.
     Відповіді до завдання № 21

І спосіб

1. Пришивання нижньої обшивки до пілочки.

2. Зшивання мішковин кишені й повторне закріплення кутів кишені.

3. Обшивання клапана.

4. Настрочування підзора на мішковину.

5. Пришивання клапана і мішковини з підзором до шва верхньої обшивки.

6. Закріплення кутів кишені виворітного боку.

7. Пришивання обшивки верхньої рамки до пілочки.

8. Пришивання мішковини до обшивки нижньої рамки.

ІІ спосіб

1. Настрочування підзора на мішковину.

2. Зшиванння мішковини й закріплення кутів кишені.

3. Пришивання обшивки нижньої рамки до пілочки.

4. Обшивання клапана.

5. Настрочування обшивки верхньої рамки і клапана на мішковину з підзором.

6. Пришивання мішковини до обшивки нижньої рамки.

7. Прокладання оздоблювальної строчки на клапані (по моделі).

8. Пришивання мішковини з підзором, клапана і обшивки верхньої рамки до пілочки. Строчку прокладати в шов пришивання клапана і обшивки зі сторони мішковини.
Завдання № 22. Вивчити послідовність обробки внутрішньої кишені з листочкою із основної тканини при відрізних боковій та верхній частинах підкладки пілочки. Вказати назву операцій, виконаних при обробці внутрішньої кишені (мал. 18).
[image: image2.png]



Мал. 18.

Відповіді до завдання № 22
1. Приметування мішковини з підзором та петлі до нижнього зрізу верхньої частини пілочки.

2. Приметування листочки до верхнього зрізу нижньої частини пілочки.

3. Приметування бічної частини пілочки до її передньої частини.

4. Приметування мішковини до листочки.

5. Настрочування підзору на мішковину.

6. Настрочуванння бічної частини листочки на підзор.

7. Зметування мішковини.

Завдання № 23. Вивчити послідовність обробки внутрішньої кишені з двома обшивками, викроєних із основної тканини. Назвати операції, які виконують при обробці внутрішньої кишені (мал.19).

[image: image3.png]A

.’ 7 .. 3 %
g — jw. X g
‘..Lnowvwowow 2K
[ IREAXIX 300K
©

)




Мал. 19.
Відповіді до завдання № 23
1. Приметування мішковини до нижньої обшивки.

2. Настрочування (закріплення) канту нижньої обшивки.

3. Настрочування канту верхньої обшивки і кінців кишені на підзор з мішковиною.

4. Зметування сторін мішковини.

5. Зметування обшивок по наміченій лінії із закріпленням строчки на кінцях кишені.

6. Настрочування підзора на мішковину.

7. Настрочування на мішковині кишені для дрібних предметів.

Завдання № 24. Вивчити правила обробки спинки і дати відповіді на запитання.

1.  Як укласти спинку на столі для проведення волого-теплової обробки?

2.  Які операції волого-теплової обробки виконують, не відкриваючи праску від бічної сторони спинки?

3.  Які операції волого-теплової обробки виконують, не відриваючи праску від середнього шва спинки?

4.  Чому волого-теплову обробку спинки проводять з двох сторін її половинок?

5.  Яка ширина клеєної прокладки в верхній частині спинки?

6.  На якій відстані від зрізів спинки приклеюють прокладку?

7.  Де прокладають клейову прокладку?

8.  Як обробити ділянку шлиці лівої половинки спинки?

9.  Як обробити ділянку шлиці правої (нижньої) половинки спинки?

10.  Яка особливість змотування спинки?

11.  Як зшити деталі спинки?

12.  Як зробити надсічку на правій стороні припуска на обробку шлиці?

13.  Яка особливість роз прасування середнього шва спинки?

14.  В яку сторону запрасувати припуск на обробку шлиці правої половинки спинки на ви ворітню сторону?

15.  Як закріпити шлицю?

       Відповіді до завдання № 24
1.  В сторону лівої половинки спинки.

2.  Спрасовують ділянку середнього шва в області лопаток, відтягують ділянку спинки для випуклості ділянки лопаток і середні зрізи на ділянці талії. Спрасовують ділянку талії до середини половинок спинки, припрасовують ділянку шлиці від талії до низу.

3.  1,5–2 см.

4.  По проймі, плечовому зрізу, горловині.

5.  Ділянку шлиці розпрасувати через пропрасовувач.

6.  Дві частини спинки скласти лицевими сторонами всередину, бічними зрізами до працюючого, плечовими зрізами – до правої сторони стола.

7.  Одна частина спинки, викладена на столі, недостатньо піддається волого-тепловій обробці.

8.  0,3–0,5 см.

9.  По правій половинці спинки від зрізу горловини до припуска на обробку шлиці.

10.  Спрасовують ділянку пройми і верхню частину бічного зрізу, відтягують ділянку спинки на випуклість ділянки лопаток, бічний зріз – на ділянку талії; спрасовують ділянку талії до середини ділянки половинок спинки і бічний зріз спинки в області стегон.

11.  Приклеїти прокладку або кромку на припуск шлиці на відстані 0,5 см від зрізу шлиці.

12.  1,0–1,5 см.

13.  Приклеїти прокладку на припуску шлиці на відстані 1,0–1,5 см від лінії середнього шва спинки в сторону бічного зрізу.

14.  Стібки змотування закріпити, слідкувати, щоб співпав малюнок тканини.

15.  З виворітної сторони зворотною строчкою. Початок строчки – від кінця середнього шва спинки до середини ширини припуска шлиці (не захоплюючи бічного підгину шлиці).

16.  Під кутом до кінця середнього шва спинки, не доходячи до нього 0,1 см.

Завдання № 25. Вивчити правила з'єднання бічних зрізів пілочок і спинки. Написати технологічний диктант.

1.  Деталі спинки і пілочки складають лицевими сторонами всередину, суміщаючи контрольну надсічку по лінії ... .

2.  Зметують і зшивають бічні зрізи пілочок і спинки зі сторони ... .

3.  При зметуванні бічних зрізів пілочок і спинки на відстані 2–3 см від зрізів пройми на ділянці 8–10 см утворюють посадку спинки величиною ... .

4.  Ширина шва зшивання бічних зрізів ... .

5.  Бічні шви розпрасовують, використовуючи ... і ... .

6.  При розпрасовуванні бічних швів припуски бічних зрізів в області талії ... .

7.  Лінію підгину виробу на пілочках і спинці намічають із ... сторони.
Завдання № 26. Вивчити правила з’єднання підкладки з виробом і написати технологічний диктант.

1. Виріб і підкладку скласти виворітними сторонами ..., бокові і середні шви спинки підкладки приєднують з відповідними швами верху жакета.

2. Лінії пришивання підкладки і контрольні знаки на підбортах наметують з ... боку, на підкладці з ... боку, забезпечуючи невелике послаблення підкладки в районі ..., і на ділянках ... .

3. Пришити підкладку до внутрішніх країв підборта по ..., суміщуючи контрольні знаки, від верхнього контрольного знаку на відстані ... від зрізу горловини до нижнього. На ділянці внутрішньої кишені під строчку з боку підкладки підкласти ... Одночасно пришити смужки клейової тканини на відстані 8-10 см вище лінії підгину низу, в ділянці верхньої петлі на 8-10 см вище лінії грудей. Смужки прикласти з ... боку клейовим покриттям до них.

4. Намітити лінії пришивання підкладки на припусках на обробку шлиці на відстані ... один від одного і з’єднати їх в напрямку до верхніх зрізів припусків. Лінію пришивання  підкладки на правій половинці спинки намітити на відстані 0,1 см від лінії згину припуску. Поставити контрольні знаки на відстані 3-4 см від верхніх зрізів припусків на обробку шлиці. 

5. Перевести намічені лінії і контрольні знаки на підкладку з ... боку за допомогою копіювальних стібків.
6. Розрізати підкладку між наміченими лініями на ... вище верхніх зрізів шлиці.

7. Підрізати зріз низу підкладки по відношенню до довжини жакета на боковій частині на ... .

8. Укоротити підкладку по відношенню до довжини жакета на рівні сторін шлиці на величину ... .

9. Пришити підкладку до лівого боку шлиці з боку підкладки, від верхнього зрізу припуску до низу, суміщаючи мітки. Ширина шва підкладки в верхньому кутку ..., а далі ... .  Шов пришивання підкладки в верхньому кутку шлиці змістити в бік правої частини шлиці на 0,6 см. 

10. Обшити нижній кут лівого боку шлиці і одночасно пришити підкладку до низу лівого боку виробу. Строчку обшивання на ділянці шлиці прокласти на ... нижче лінії підгину, жакета, попередньо припуск на обробку лівої половинки шлиці перегнути лицьовою стороною в середину вздовж продовження ...спинки.

11. Пришити низ підкладки до низу правої сторони виробу. Почати пришивати з ..., закінчити строчку біля ... .

12. Пришити підкладку до правої сторони шлиці і обшити куток цієї частини шлиці. Припуск низу виробу і підкладки на ділянці шлиці складають лицьовими сторонами …, перегнувши спинку по лінії підгину низу і сумістивши контрольні лінії і знаки, обшивають швом шириною ... , а в верхньому кутку ... .

13. Закріпити машиною строчкою верхні зрізи шлиці, починаючи від середнього шва, і одночасно зшити виточку в підкладці, паралельно... .

14. Виметати праву і ліву сторону шлиці прямими стібками довжиною... .

15. Заметати низ виробу прямими стібками на відстані ... від підігнутого краю.

16. Зробити надрізи в припуску на шов пришивання підкладки до підборта на рівні пришивання ... .

17. Приметати внутрішні краї підборів до бортової прокладки прямими стібками зі сторони ..., на відстані ... від шва пришивання підкладки. Між надсічками на рівні внутрішніх кишень припуск на шов пришивання внутрішніх кишень і підборта  відвернути в сторону підбортів.

18. Закріпити внутрішні зрізи підбортів і смужки тканини на рівні внутрішніх кишень до ... ручними стібками або на машині потайного стібка, або приклеїти шов.

19. Підігнутий низ виробу... до бортової прокладки пілочок, до середнього і бічним швам і до швів пришивання бічної частини пілочок.

20. Припрасувати низ виробу і шлицю в два прийоми, не допускаючи ... низу.

21. Закріпити праву сторону шлиці машиною стрічкою з відстанню від краю шлиці до строчки... .

22. Приметати підкладку до виробу вздовж внутрішніх кишень, паралельно зрізам пройм і горловини на відстані ...від зрізів.

23. Прикріпити внутрішні кишені до бортової прокладки з виворітної сторони посередині кишені на відстані ... .

24. Підрізати лишню прокладку, залишивши припуск підкладки ... см по горловині спинки, плечовим зрізами спинки і в нижній  частині пройми.
Завдання № 27. Ознайомитись з послідовністю з'єднання підкладки пілочки з пілочками верху при не з'єднаних бокових зрізах і підкладки і написати технологічний диктант.
1. Намітити лінію пришивання підкладки на відстані … від внутрішнього зрізу підборта.

2. Перенести лінію пришивання підкладки з одного підборта на другий способом … .

3. Поставити контрольні знаки на підкладці з … боку і на підборті з … боку.

4. Пришити підкладку до внутрішнього зрізу підборта, сумістити … і …і підкласти смушку тканини на ділянці внутрішньої кишені.

5. Зшити нижній зріз підкладки з нижнім зрізом пілочки, продовжуючи шов обшивання борта на відстані … .

6. Зробити надсічки по місцю розташування внутрішньої кишені, не доходячи … до шва  пришивання підкладки.

7. Приметати шов з'єднання підкладки з підбортом до бортової прокладки з боку … і на відстані … від шва пришивання підкладки. На ділянці внутрішньої кишені припуск на шов відвернути в бік підборта. 

8. Прикріпити шов з'єднання підкладки підборта до бортової прокладки наступними способами: … , … і … .

9. Наметати підкладку на пілочку, вздовж внутрішньої кишені, по шву пришивання бічної частини і паралельного низу на відстані … від нього.

10.  Прикріпити внутрішню кишеню до бортової прокладки на відстані … від середини кишені в сторону пройми.

11.  Підрізати зайву підкладку, залишивши припуск підкладки по зрізам горловини і спинки, плечовому зрізу спинки і нижньої частини пройми … .

Завдання № 28. Ознайомитись зі способами з'єднання підкладки зі спинкою при не з’єднаних бічних зрізах верху і підкладки і написати технологічний диктант.
1. Розрізати підкладку спинки на ділянці шлиці, попередньо уклавши підкладку спинки і спинку жакета виворітними боками всередину, середні шви і зрізи низу спинки і підкладки спинки … . Розрізати підкладку паралельно середньому шву спинки на відстані … вище верхніх зрізів шлиці.

2. Поставити контрольні знаки на відстані 3- 4 см від верхніх зрізів шлиці на підкладці з … боку, на припусках на обробку шлиці з … боку.

3. Підрізати зріз низу підкладки по бічному зрізу на величину … від низу спинки і на … від сторін шлиці.

4. Пришити підкладку до лівого боку шлиці від верхнього зрізу припуску до нижнього, суміщаючи контрольний знак і лінії. Ширина шва підкладки в верхньому куті шлиці …, а далі … . В верхньому куті шлиці шов пришивання підкладки до лівого боку шлиці змістити в сторону правої частини шлиці.

5. Пришити підкладку до правої половинки шлиці (не доходячи до низу 6–7 см), ширина шва підкладки …, зводячи його до верхнього кута на … .

6. Зшити виточку в підкладці в верхньому куті шлиці, одночасно машинною строчкою … верхні зрізи шлиці.

7. Наметати підкладку на спинку виробу по середньому шву і паралельно зрізам горловини, пройм і плечовому зрізу, на відстані … від них.

8. Уточнити і підрівняти зрізи підкладки у відповідності зі зрізами спинки від лінії талії до низу, від лінії талії до зрізів пройм, де підкладка ширша за верх на …, по горловині і плечовому зрізу спинки, де підкладка виступає за зрізи спинки на … .

9. Намітити лінію підгину низу спинки і прокласти нитку … стібками.

10.  Обшити кутик лівого боку шлиці, попередньо припуск на обробку шлиці перегнути лицьовим боком всередину по продовженню середнього шва спинки. Шов обшивання прокласти на … нижче лінії підгину низу на ділянці припуску лівого боку шлиці і продовжити шов до середини лівої напівспинки швом шириною … .

11.  Пришити низ підкладки до спинки верху від середини напівспинки до зрізу правого боку шлиці швом шириною … .

12.  Обшити кут правого боку шлиці , перегнувши спинку по лінії підгину низу, лицьовими сторонами … .

13.  Заметати низ спинки окремо до половини правої і лівої напівспинки прямими стібками довжиною … .

14.  Виметати сторони шлиці … стібками.

15.  Припрасувати шлицю через зволожений … .

Завдання № 29. Познайомитись з правилами з'єднання бічних зрізів верху та підкладки. Відповісти на питання.
1. Як скласти пілочки зі спинкою для змотування бічних зрізів? 

2. Як зметати бічні зрізи?

3. З якої сторони зметати бічні зрізи пілочок і спинки:

4. Як розпрасувати бічні шви?

5. Як заметати низ виробу?

6. Як підготувати бічні зрізи підкладки до зшивання?

7. Як зшити бічні зрізи підкладки?

8. Як запрасувати бічні шви підкладки?

9. Як підготувати підкладку до з'єднання з підігнутими зрізами піджака?

10.  Яку відстань треба відступити від зрізів до строчки при зшиванні піджака?

11.  Як закріпити підігнутий низ піджака?

Відповіді до завдання № 29
1. 07-1см.

2. На спеціальній колодці, не розтягуючи і не викривляючи. При розпрасуванні від лінії талії до зрізу пройми відгинають шов в сторону спинки, одночасно відтягуючи припуск бічного зрізу пілочки в області талії.

3. Лицевими сторонами в середини порівнюючи бічні зрізи. Якщо по бічними зрізами пілочки є припуск до ширини виробу, то бічний зріз спинки треба порівняти по крейдяній лінії на пілочці.

4. По спинці, суміщаючи контрольні знаки.

5. Зі сторони спинки, суміщаючи лінії талії, припосаджуючи спинку на відстані 2-3см від зрізів пройми на ділянці 8-10см, величина посадки спинки 0,3-0,8см. На рівні розміщення бічних кишень зробити посадку пілочки на величину 0,3-0,5см.

6. Розправити підкладку пілочок і спинки, щоб співпали лінії верха і підкладки. Поставити декілька контрольних знаків на підкладці спинки з виворітної сторони і на підкладці пілочки з лицевої сторони.

7. Наметати паралельно плечовим зрізам, зрізам пройми і горловини на відстані 6-8см.

8. В сторону спинки.

9. Зі сторони спинки.

10.  Прямими стібками на відстані 1см від підігнутого краю зі сторони припуску на підгин.

11.  Підігнути підкладку і приметати її до підігнутого зрізу піджака прямими стібками на відстані 0,2-0,4см від підігнутого на 0,9-1,2см від низу піджака краю підкладки.

12.  Косими підшивними стібками на швах або використовуючи смужки клейового матеріалу, які пришивають під час зшивання зрізів нижніх зрізів підкладки та піджака.

Завдання № 30. Ознайомитись з правилами з'єднання плечових швів верху і підкладки. Відповісти на питання.
1. По якій деталі слід зметувати плечові зрізи?

2. Яку деталь припосаджують зверху при зметуванні плечових зрізів?

3. Яка посадка при зметуванні плечових зрізів?

4. На якій відстані від зрізів горловини роблять посадку спинки?

5. На якій відстані від зрізів пройми роблять посадку спинки при зметуванні плечових зрізів?

6. На якій відстані від плечових зрізів спресовують посадку?

7. Яка деталь розміщується зверху при зшиванні плечових зрізів?

8. Як розпрасувати плечові шви?

9. Як прикріпити пілочку до бортової прокладки на ділянці плечових швів?

10.  Яка ширина шва зшивання плечових зрізів підкладки?

11.  Яку операцію волого – теплової обробки треба зробити після зшивання    плечових зрізів підкладки?

Відповіді до завдання № 30

1. 3-4 см.

2. 2-3 см.

3. 0,7-1,5 см.

4. Пілочка.

5. Спинка.

6. На спеціальні колодці, до повного прилягання зрізів.

7. Запрасувати в сторону спинки.

8. 1,0 см.

9. Приметати пілочку до бортової прокладки по лінії плечового шва, скріпити зрізи шва спинки і бортової прокладки прямими стібками на відстані 0,1 від шва з виворітної сторони спинки. 

Завдання № 31. Ознайомитися з обробкою нижнього коміра машинним способом і дати відповіді на запитання.
1. Скільки частин може мати нижній комір?

2. Як проходить нитка основи в нижньому комірі?

3. Яким швом і якої ширини зшивають частини нижнього коміра?

4. З якою ціллю підрізають шви зшивання частин нижнього коміра на відстані 1,2 см від зрізу стійки?

5. Яким швом зшивають прокладку нижнього коміра?

6. Яку деталь припосаджують при з'єднанні нижнього коміра з прокладкою?

7. Яка деталь розташовується зверху при машинному вистьобуванні нижнього коміра?

8. Які лінії потрібно намітити до вистьобування нижнього коміра?

9. Якими нитками вистьобують нижній комір?

10.  Як настрочують нижній комір на прокладку?

11.  Якими строчками вистьобують стійку нижнього коміра?

12.  Якими строчками вистьобують відльот нижнього коміра?

13.  Де в нижньому комірі висікають бортову прокладку?

14.  Зі сторони якої деталі застрочують підігнутий зріз нижнього коміра?

15.  Де знаходяться зрізи стійки і розкепу при застрочуванні підігнутого зрізу нижнього коміра?

16.  На яких ділянках нижнього коміра проводиться операція відтягування?

17.  На якій ділянці нижнього коміра проводиться операція запресовування?

18.  Які способи застосовують для з'єднання прокладки з нижнім коміром?

     Відповіді до завдання № 31

1. По зрізам стійки і розкепів на 1,1 см.

2. Паралельними на відстані 0,3–0,5 см один від одного.

3. Зі сторони прокладки нижнього коміра.

4. Зі сторони нижнього коміра.

5. Накладним з відкритими зрізами, ширина шва 1 см; швом встик зигзагоподібною строчкою.

6. Дві або чотири.

7. Нижній комір.

8. Бавовняними по кольору нижнього коміра.

9. Шовковими по кольору нижнього коміра.

10.  Посередині краю стійки і відльоту.

11.  Паралельно лінії розкепу.

12.  Згин стійки і підгин нижнього коміра на ділянці розкепів.

13.  Зигзагоподібними на зшивній машині. Відстань між кінцями строчок 
1–1,5 см.

14.  З'єднувальним зшивним швом з розпрасованими зрізами. Ширина шва 0,7см.

15.  Прокладка нижнього коміра.

16.  Згин стійки на ділянці середнього шва.

17.  Для уточнення краю стійки коміра.

18.  По наміченій лінії підгину нижнього коміра і по згину стійки зі сторони нижнього коміра.

19.  Ручний, машинний, клейовий.

Завдання № 32. Ознайомитися з правилами з'єднання коміра з виробом накладним швом. Дати відповіді на запитання.
1. Які шви використовують для з'єднання нижнього коміра з виробом?

2. Як намітити лінію вшивання нижнього коміра в горловину?

3. Як вметати нижній комір в горловину?

4. На якій відстані від підігнутого краю стійки і розкепів настрочують нижній комір на край горловини?

5. З якою ціллю приклеюють додаткову прокладку на кінці нижнього коміра?

6. Як повинна проходити нитка основи в клейовій прокладці?

7. Як уточнити форму і розміри вшивного в горловину нижнього коміра?

     Відповіді до завдання № 32
1. Використовуючи спеціальне допоміжне лекало.

2. Запошивний, обшивний в кант, подвійний.

3. 0,3–0,2 см.

4. Паралельно середньому зрізу коміра.

5. 0,1–0,2 см.

6. Накладний з відкритим і з одним закритим зрізом, зшивний запрасований і розпрасований.

7. Придати кінцям коміра більш жорстку, стійку форму, зробити непомітним зі сторони верхнього коміра шов вшивання нижнього коміра на ділянці розкепів, запобігти ділянку шва розкепу від розтягування.

8. Прямими стібками довжиною 0,8–1 см, починаючи від середини нижнього коміра до правої пілочки, захоплюючи бортову прокладку пілочок. Над плечовими швами роблять посадку нижнього коміра 0,4–0,5 см. Не доходячи 6–7 см до виступів, роблять посадку горловини пілочок на 0,3–0,4см. Ліву сторону нижнього коміра вметують в горловину відповідно правої сторони, але починають вметування від уступу лацкана до середини коміра.

9. Крейдою з виворітного боку горловини спинки і пілочок.

10.  Крейдою плавною лінією на відстані 1 см від зрізу горловини так, щоб вона    була продовженням лінії уступів лацкана.

11.  Паралельно лінії розкепів.
Завдання № 33. Ознайомитися з правилами з'єднання нижнього коміру з горловиною піджака зшивним швом. Дати відповіді на запитання.
1. Як уточнити зріз горловини?

2. Яка вметати нижній комір?

3. Де повинен розміщуватися середній шов коміра?

4. Яка величина посадки нижнього коміра над плечовими швами?

5. На якій відстані від виступів лацкана розміщується посадка горловини пілочок?

6. Яка величина посадка горловини під нижнім коміром?

7. Яка ширина шва вшивання нижнього коміра в горловину?

8. Де роблять надсічки в припусках шва горловини пілочок?

9. Яку ділянку шва вшивання нижнього коміра в горловину розпрасовують?

10.  В сторону якої деталі запрасовують шов вшивання нижнього коміра між надсічками?

11.  Як закріпити зрізи шва вшивання нижнього коміра в горловину?

12.  Як закріпити бортову прокладку пілочок по горловині?

13.  На якій ділянці нижнього коміра приклеюють додаткову прокладку?

Відповіді до завдання № 33


1. Пришити косими стібками бортову прокладку пілочок до шва вшивання нижнього коміра.

2. На ділянці швів розкепу і в кінці нижнього коміра.

3. Від уступів лацкана до надсічок.

4. 0,3–0,4 см.

5. Повинен співпадати з серединою горловини спинки.

6. Вирівняти і підрізати зріз горловини піджака, щоб лінія на відстані 1,0 см від зрізу горловини була продовженням уступів лацкана.

7. 6–7 см.

8. На відстані 1 см від лінії згину лацкана в сторону плечового шва.

9. В сторону нижнього коміра.

10.  В сторону спинки.

11.  В сторону пілочки.

12.  Від середини в сторону лівої пілочки. Правий бік нижнього коміра вметують в горловину відповідної лівої сторони, тільки починають від уступа лацкана правої пілочки до середини коміра.

13.  0,4–0,5 см.

14.  1,0 см.

15.  Підшити до прокладки нижнього коміра.

Завдання № 34. Дати відповіді на запитання по підготовці нижнього коміра до з'єднання з верхнім.
1. Як запрасувати згин лацкана і коміра?

2. Чи запрасовують згин лацкана в нижній його частині?

3. Коли уточнюють форму і розміри коміра?

4. Який бік нижнього коміра підрізають першим?

5. Як намітити лінію розкепу на лівому підборті?

6. Продовженням чого є лінія розкепу?

7. Які попередні операції потрібно виконати перед підрізуванням правого боку коміра?

8. Як підрізати правий бік нижнього коміра?

     Відповіді до завдання № 34
1. Лівий.

2. Правий.

3. Під час примірки.

4. Запрасовують.

5. Ні.

6. Укласти виріб лацканом і половинкою коміра на спеціальну колодку. Використовуючи пропрасовувач, запрасувати окремо з кожного боку згин лацкана і коміра.

7. Уступу лацкана.

8. Використовуючи крейду і лінійку, від уступа лацкана до внутрішнього зрізу.

9. Кінця коміра.

10.  По наміченій лінії.

11.  Скласти виріб вдвоє, сумістити уступи лацкана, шов вшивання правого і лівого боку нижнього коміра, заколоти декількома булавками, намітити для обрізання правий бік нижнього коміра і перебити на правий підборт лінію розкепу.

Завдання № 35. Ознайомитись з правилами з'єднання верхнього коміру з нижнім. Дати відповіді на запитання. 
1. Які операції волого-теплової обробки верхнього коміру проводять перед тим, як з’єднують його з нижнім?

2. Як намітити лінію розкепу на верхньому комірі?

3. По якій деталі зметують верхній комір з підбортами по лінії розкепу?

4. Як зшити розкеп?

5. Яка особливість розпрасування швів зшивання розкепу?

6. Як приметати шви зшивання розкепів до нижнього коміра?

7. Як прикріпити шов зшивання розкепу до нижнього коміра?

8. Як розкладають піджак для наметування верхнього коміра на нижній?

9. Як прокладають першу строчку наметування верхнього коміра на нижній?

10.  Де прокладають другу строчку наметування верхнього коміра на нижній?

11.  Де прокладають третю строчку наметування верхнього коміра на нижній?

12.  Як обробляють край відльоту коміра?

13.  Як підрізають припуск верхнього коміра?

14.  Як обробляють кінці коміра?

15.  Як закріпити зрізи верхнього коміра по відльоту і кінцям?

16.  Як підрізати зріз стійки верхнього коміра?

17.  Де приметують вішалку?

18.  Як з'єднати зріз стійки верхнього коміра і внутрішні зрізи підборта з підкладкою?

19.  Як приметати шов з'єднання верхнього коміра з підкладкою до шва вшивання нижнього коміра?

20.  Як прикріпити шов з'єднання верхнього коміра з підкладкою до бортової підкладки пілочки і до шва вшивання нижнього коміра в горловину?

21.  Як припрасувати комір?

Відповіді до завдання № 35
1. Зі сторони нижнього коміра в два прийоми, розташовуючи виріб на столі: 
І – від середини до лівого лацкана;

ІІ – від середини коміра до правого лацкана.

2. Зметати прямими стібками, відстань від зрізів до строчки 0,7–0,8 см. Зшити зрізи верхнього коміра і підкладки, ширина підкладки 0,8–1,0 см.

3. Підшити на машині потайного стібка чи ручними хрестоподібними стібками довжиною 0,3–0,4 см, одночасно закріпити 5–6 потайними стібками місця з'єднання коміра з лацканом.

4. Перегнути край верхнього коміра в сторону нижнього, заметати верхній комір по відльоту.

5. По середині відльоту, не доходячи 1,5–2 см до кінців коміра, зі сторони нижнього коміра, який розташовують на столі.

6. Шов з'єднання верхнього коміра з підкладкою повинен знаходитись 0,1–0,2 см вище шва пришивання нижнього коміра в горловину. Припуск на шов відвернути в сторону підкладки.

7. На відстані 0,2 см від шва розкепу в сторону підборта. Строчка приметування не доходить до внутрішнього зрізу підборта на 3 см.

8. Не викривлювати, не розтягувати.

9. По згину лівого лацкана, коміра і правого лацкана, зі сторони нижнього коміра, який знаходиться на столі.

10.  Паралельно зрізам кінців і відльоту нижнього коміру, залишаючи припуск 1,3–1,5 см.

11.  По верхньому коміру, суміщаючи контрольні лінії і знаки.

12.  Декатирування, відтягування по краю стійки і відльоту.

13.  Прямими стібками з закріпками; не стягувати, на відстані 0,1–0,2 см від розкепу.

14.  На відстані 1 см від зрізу горловини підкладки ручними стібками чи машинною строчкою, довжина вішалки 7 см.

15.  Верхній комір укласти на нижній виворотною стороною на підкладку так, щоб він перекрив зрізи відльоту і кінці нижнього коміру на 2–3 см, лінію шва розкепу на 1 см, шов вшивання нижнього коміра на 1,5 см. На виворітню сторону верхнього коміра з підбортів копіюють крейдяні лінії і на них ставлять контрольні знаки.

16.  По напрямку до уступу лацкана.

17.  По кінцям і відльоту, зі сторони верхнього коміра. Прокласти строчку від лівого кінця до правого на відстані 0,5–0,7 см від зрізу нижнього коміра. На кінцях зробити посадку 0,2–0,4 см, по краю відльоту – 0,2 см.

18.  Зріз повинен перекривати шов вшивання нижнього коміра на 0,7–0,9 см.

19.  Розправити на столі підкладкою вниз, коміром до працюючого.

20.  Перегнути кінці верхнього коміра в сторону нижнього, закріпити прямими стібками, перевірити симетричність кінців коміра, підрізати зрізи кінців верхнього коміра, залишаючи припуск на підгин 1,5–2,0 см.

21.  Прямими стібками з закріпками, на відстані 0,1–0,2 см від шва, виконуючи по чотири – п’ять закріплюючих стібків на ділянках вішалки.
Завдання № 36. Вивчити правила обробки рукавів. Доповнити наведені речення.

1. Відтянути передні зрізи верхньої частини рукава на відстані …від  переднього зрізу, склавши обидві частини лицевими сторонами всередину, … зрізами від працюючого.

2. Зшити передні зрізи по …частині швом, шириною… .

3. Розпрасувати передні шви до повного прилягання, виклавши верхню частину рукава … .

4. Намітити довжину рукава в готовому вигляді. Виміряти від вершини оката до лінії підгину низу. Скласти верхню та нижню частину рукава лицевою стороною всередину, переднім швом паралельно до згину верхньої частини рукава і на відстані … від нього.

5. Визначти довжину рукава по лінії підгину низу і наметати лінію обметування кутика … частини рукава. Намітити лінію підгину низу на нижній частині рукава з виворітної сторони відповідно лінії підгину низу, наміченої на верхній частині.

6. Перенести крейдяні лінії підгину низу і шлиці з однієї деталі рукава на іншу парну деталь за допомогою … або … шляхом переведення.

7. Приклеїти прокладку на відстані … від лінії шлиці і на верхній частині рукава і від лінії підгину низу.

8. Обшити кутик шлиці верхньої частини рукава, склавши верхню частину рукава лицевою стороною всередину, щоб кутик між лінією шлиці і лінією підгину низу знаходився на згині , лінією обметування кутика сумістити. Шов обшивання закінчити, не доходячи до зрізу низу на … .

9. Розпрасувати шов обшивання кута верхньої частини шлиці, щоб припуск на обробку низу і шлиці помістився між лінією … і лінією … .

10. Скласти нижню частину рукава вздовж лінії підгину низу лицевою стороною всередину і обшити кутик шлиці, не доходячи … до зрізу низу нижньої частини рукава.

11. Підрізати кутик шва обшивання шлиці нижньої частини рукава до … .

12. Відтягнути припуск на підгин низу на ділянці … від попереднього шва в сторону верхньої частини рукава.

13. Заметати низ рукава і кути шлиці прямими стібками довжиною … .

14. Зметати шлицю, захоплюючи 0,1 см верхньої і 1 см нижньої частини рукава (лицьова сторона всередині). Одночасно зметати ліктьові зрізи, створюючи посадку верхньої  частини рукава в ділянці ліктя … . При необхідності звузити рукав на рівні глибини пройми за рахунок ширини нижньої частини рукава.

15. Зшити ліктьовий шов і шлицю. Ширина ліктьового шва …, шлиці … . При зшиванні шов підтягнути.

16. Зробити надсічку в верхньому куті шлиці … частини рукава, не доходячи … до ліктьового шва.

17. Розпрасувати ліктьовий шов, використовуючи … . Шлицю запрасувати в сторону верхньої частини рукава.

18. Зшити передній і ліктів зрізи підкладки рукава шириною шва … .

19. Запрасувати шви підкладки рукава в сторону … частини рукава.

20. Пришити підкладку до нижнього зрізу рукава, порівнюючи ліктьові і передні шви верху і підкладки. Ширина шва … .

21. Підшити низ рукава чи прикріпити підігнуті низ рукава на ділянці … і … шва.

22. Прикріпити ліктьовий шов підкладки до ліктьового шву верху на відстані 0,1 см від шва верхньої частини рукава, не доходячи … до зрізу пройми і до низу. Закріплювати можна на зшивальній машині. 

23. Припрасувати рукав з лицевої сторони, використовуючи зволожений … .

24. Припрасувати ділянку рукава на спеціальній колоді від лінії ліктя до … рукава, підтягуючи шов.

25. Припрасувати ділянку переднього щва і нижньої частини рукава на прасувальному столі, переднім швом викласти до працюючого, ділянку ліктя по ліктьовому шву … від працюючого.

26. Розташувати на прасувальному столі рукав ліктьовим швом від працюючого, прасувати ділянку … частини рукава.

27. Приметати підкладку до верху рукава паралельно окату, на відстані … від зрізу.
Завдання № 37. Ознайомитися з правилами з'єднання рукава з проймою. Дати відповіді на запитання (мал. 20).
1. Як намітити лінію пройми?

2. Як зберегти довгий час намічену крейдою лінію пройми? 

3. На скільки сантиметрів довшим повинен бути зріз оката рукава порівняно з довжиною пройми?

4. Як розміщувати зріз оката рукава при вметуванні його в пройму?

5. [image: image34.png]


Яку величину посадки рукава розмістити на ділянці 1–2?

6. Яка величина посадки рукава на ділянці 2–3?

7. Яка величина посадки рукава на ділянці 3–4?

8. Яка величина посадки рукава на ділянці 4–5?

9. Яка величина посадки рукава на ділянці 5–1?

10.  Які дефекти можуть виникнути при вметуванні 
      рукава в пройму?

11.  На якій відстані від шва вметування рукава спресовують
      посадку?

12.  По якій деталі вшивають рукав?                                                             
13.  На якій відстані від шва вметування вшивають рукав?

14.  Як вшити рукав?                                                                                       Мал. 20.

15.  Яку машину використовують для вшивання рукава без 
      попереднього вметування?

     Відповіді до завдання № 37
1. 2–3 см.

2. 4–8 см.

3. Відповідно крейдовим знакам закрійника чи вимогам технічних умов.

4. Прокласти нитку по наміченій лінії.

5. По наміченій лінії пройми.

6. 31%.

7. 20%.

8. 12%.

9. 6%.

10.  По рукаву.

11.  Викривлення шва вметування рукава в пройму; неправильне розподілення посадки рукава; направлення рукава назад чи вперед; висота оката рукава довша чи коротша висоти пройми.

12.  0,1 см.

13.  Починати з нижньої частини пройми вверх через вершину окату і далі до нижньої частини пройми, перекриваючи початок шва вшивання на 2–3 см.

14.  297 класу ОЗЛМ.

15.  302класу ПМЗ.

16.  По пілочці і спинці.

Завдання № 38. Вивчити послідовність обробки пройм машинним способом. Доповнити наведені речення.
1. Підрізати припуск на шов в верхній частині пройми до 1,5 см, в нижній 
до ... .

2. Пришити  підокатник в шов вшивання рукава. Підокатник розмістити з виворотної сторони рукава, строчку прокладати зі сторони ... і ... . Один кінець підокатника розміщений на 2–3 см нижче ліктьових швів, а другий на 4–5 см не доходить до переднього шва. Одночасно пришити викроєні по косій нитці смужки бортової тканини шириною 2,5 см в ділянці передньої частини рукава.

3. Прикріпити плечову накладку, розмістивши її середину на 1,5–2 см від плечових швів в сторону ... . Зовнішній край плечової накладки розмістити на ... від шва вшивання рукава. Прикріпити бавовняними нитками №10 на відстані 0,1 см від шва вшивання рукава. Передній овальний край накладки прикріпити до бортової прокладки пілочок.

4. Вшити прокладку рукава в пройму, попередньо розправивши прокладку по проймі і намітивши контрольні знаки. Вшивати прокладку рукава незшиту частину переднього шва прокладки рукава, швом шириною ..., суміщаючи контрольні знаки. Зробити посадку підкладки рукава в верхній частині.

5. Прикріпити шов вшивання підкладки рукава до шва вшивання рукава в нижній частині пройми і до плечової накладки в верхній частині пройми

6. Через незшиту частину переднього шва підкладки рукава косими ... стібками постійного призначення.

7. Зшити незшиту частину переднього шва підкладки рукава, використовуючи ... шов з двома закритими зрізами. Відстань від підігнутих країв до строчки становить 0,1–0,2 см.
Завдання № 39. Вивчити ручний спосіб обробки пройм. Написати технологічний диктант.
1. Підрізати зрізи пройми. Припуск на шов в верхній частині пройми повинен  складати …, в нижній-1см.

2. Приметати пілочку до бортової прокладки (якщо рукав вшивався без бортової прокладки) на відстані … від шва вшивання рукава з лицевої сторони пілочки.

3. Прикріпити бортову прокладку пілочки до шва вшивання рукава з виворітної сторони рукава на відстані 0,2-0,3см від шва … стібками довжиною 1,5-2см (якщо рукав вшивається без бортової прокладки).

4. Середину плечових накладок змістити від плечового шва на … в сторону спинки.

5. Зовнішній край плечових накладок розкласти на відстані … від шва вшивання рукавів.

6. Строчку прикріплення плечової накладки прокласти зі сторони шва вшивання рукава … стібками.

7. Плечову накладку прикріпити зі сторони пілочки … стібками постійного призначення.

8. Розправити підкладку, а також приметати її навколо пройми на відстані … від шва вшивання рукава.

9. Прикріпити підкладку до плечової накладки нитками №10 (прокласти прокладну строчку зі сторони …).

10. Прикріпити прокладною строчкою прокладку до шва вшивання рукава в нижній частині пройми зі сторони рукава на відстані … від шва вшивання рукава. 

11. Прикріпити підокатник до верхньої частини окату рукава прокладною строчкою на відстані … від шва вшивання рукава зі сторони рукава від ліктьових швів до переднього шва, не доходячи 4-5см.

12. Заметати чи без заметування підшити підкладку навкруги пройми, сумістивши ліктьові шви рукава і підкладки рукава, точки окатів. Підшити потайними підшивочними стібками з частотою … стібка в 1,0см строчки. 

Завдання № 40. Вивчити волого-теплову обробку виробів. Встановити послідовність проведення волого-теплової обробки виробу за наведеними схемами (мал. 21). 
І етап (мал. 21).
	Волого-теплова обробка внутрішніх
(невидимих) частин виробу із основної тканини


                                                              Ділянки

	Укласти бортом до працюючого.              

Припрасувати від   згину лацкана до    низу зі сторони підборта.
	Укласти лацканом до працюючого.

Припрасувати від   згину до краю лацкана зі сторони пілочки.
	Укласти коміром до працюючого.

Припрасувати зі сторони нижнього коміра.
	Укласти нижнім      кінцем виробу до працюючого.

Припрасувати від борта до шлиці спинки зі сторони підкладки.


                  

                                                     Прийоми, способи

Мал. 21.

ІІ етап (мал. 22).

	Волого-теплова обробка верхньої частини виробу


                                                                                                     Ділянки



                                                                                            Прийоми, способи





      
      Мал. 22.
ІІІ етап (мал. 23).



 Ділянки



Прийоми, способи


Мал. 23.

ІV етап (мал. 24).



                                                                        Ділянка



                                                    Прийоми, способи


Мал. 24.

V етап  (мал. 25).



                                                                        Ділянка



                                                             Прийоми, способи


Мал. 25.

VІ етап  (мал. 26).



    Прийоми


Мал. 26.

Відповіді до завдань

Завдання № 1. 1–13; 2–11,14,15; 3–8,16; 4–4; 5–5; 6–3; 7–1,6;8–2; 9–10,17.

Завдання № 2. 1–1; 2–3; 3–8; 4–7; 5–5; 6–11; 7–6; 8–12; 9–10; 10–13; 11–2; 12–9; 13–4; 14–3.

Завдання № 3. 1–4; 2–6; 3–1; 4–5; 5–3; 6–2; 7–8; 8–7; 9–14.

Завдання № 4. 1–3; 2–1; 3–6; 4–5; 5–4; 6–7; 7–2; 8–4.

Завдання № 5. 1–1; 2–5; 3–3; 4–2; 5–7; 6–6; 7–4; 8–4; 9–6; 10–2; 11–3; 12–5; 13–1; 14–6; 15–6.

Завдання № 6. 1–4; 2–1; 3–3; 4–6; 5–5; 6–2; 7–2; 8–8; 9–7; 10–3; 11–1; 12–4; 13–9; 14–7.

Завдання № 7. 1–1; 2–4; 3–2; 4–8; 5–6; 6–5; 7–3; 8–9; 9–7; 10–5; 11–5.

Завдання №  8. 1–4; 2–5; 3–1; 4–6; 5–3; 6–2.

Завдання №  9. 1–2; 2–5; 3–4; 4–6; 5–1; 6–3.

Завдання № 10. 1–4; 2–3; 3–2; 4–6; 5–5; 6–8; 7–7.

Завдання № 11. 1–4; 2–1; 3–6; 4–2; 5–5; 6–3.

Завдання № 12. 1–3; 2–1; 3–4; 4–2; 5–5; 6–7; 7–10; 8–8; 9–11; 10–6; 11–9; 12–12.

Завдання № 13. 1–3; 2–4; 3–1; 4–5; 5–2.

Завдання № 14. 1–3; 2–6; 3–2; 4–7; 5–9; 6–4; 7–8; 8–10; 9–11; 10–5; 11–1.

Завдання № 15. 1–2; 2–4; 3–3; 4–1.

Завдання № 16. 1–3; 2–1; 3–8; 4–6; 5–2; 6–7; 7–4; 8–5.

Завдання № 17. 1–6; 2–8; 3–12; 4–3; 5–1; 6–15; 7–13; 8–9; 9–2; 10–16; 11–7; 12–11; 13–4; 14–5; 15–14; 16–10.

Завдання № 18. 1–3; 2–1; 3–2.

Завдання № 19. 1–3; 2–9; 3–1; 4–4; 5–8; 6–2; 7–5; 8–6; 9–7.

Завдання № 20. 1–5; 2–6; 3–4; 4–3; 5–2; 6–1; 7–7.

Завдання № 21. І спосіб: 1–3; 2–4; 3–7; 4–1; 5–6; 6–8; 7–5; 8–2. ІІ спосіб: 1–4; 2–7; 3–1; 4–5; 5–8; 6–3; 7–6; 8–2.

Завдання № 22. 1–2; 2–4; 3–5; 4–1; 5–6; 6–7; 7–3.

Завдання № 23. 1–5; 2–1; 3–6; 4–2; 5–3; 6–4; 7–7.

Завдання № 24. 1–6; 2–10; 3–2; 4–7; 5–3; 6–8; 7–4; 8–13; 9–11; 10–14; 11–9; 12–16; 13–5; 14–1; 15–12; 16–15.

Завдання № 25. 1. Талії; 2. Спинки; 3. 0,3–0,8 см; 4. 1 см; 5. Спеціальну колодку, пропрасовував; 6. Відтягують; 7. Лицевою.

Завдання № 26. 1. Всередину; 2. Лицевою, виворітною,грудей, петель; 3. Підкладці, 3–4 см, полосу тканини,підбортів; 4. 1 см; 5. Виворітний; 6. 0,5–1 см; 

7. 1–2 см; 8. 1 см; 9. 0,1–0,2 см, 0,5 см; 10. 0,1 см, середнього шва; 11. Пілочки, зрізу шлиці; 12. Всередину, 0,5 см, 0,1–0,2 см; 13. Середньому шву спинки; 

14. 1–2 см; 15. 1 см; 16. Внутрішніх кишень; 17. Підбортів, 0,1 см; 18. Бортовій прокладці; 19. Прикріпити; 20. Розтягування; 21. 0,1–0,2 см; 22. 6–8 см;

23. 3–4 см; 24. 1–2 см.

Завдання № 27. 1. 1 см; 2. Перебивання; 3. Виворотною, лицевою; 4. Намічені лінії, контрольні знаки; 5. 8–10 см; 6. 0,1–0,2 см; 7. Підборта, 0,1–0,2 см; 

8. Ручними стібками, на спеціальній машині потайного стібка, клеєвим; 

9. 10–15 см; 10. 3–4 см; 11. 1–2 см.

Завдання № 28. 1. Порівняти, 1 см; 2. Виворітний, лицевий; 3. 1–1,5 см, 1 см; 

4. 0,1–0,2 см, 0,5 см; 5. 0,5 см, 0,1–0,2 см; 6. Закріпити; 7. 6–7 см; 

8. 1–1,5 см, 1,5–2 см; 9. Прямими наскрізними; 10. 0,1 см, 0,7–1 см; 11. 0,7–1 см; 

12. В середину; 13. 1–1,5 см; 14. Прямими чи косими; 15. Пропрасовувач.

Завдання № 29. 1–3; 2–5; 3–9; 4–2; 5–10; 6–6;7–4; 8–8; 9–11; 10–1; 11–12; 12–7.

Завдання № 30. 1–5; 2–5; 3–3; 4–2; 5–1; 6–1; 7–4; 8–6; 9–9; 10–8; 11–7.

Завдання № 31. 1–6; 2–11; 3–14; 4–17; 5–5; 6–15; 7–7; 8–12; 9–9; 10–8; 11–2; 12–13; 13–1; 14–4; 15–3; 16–10; 17–16; 18–19.

Завдання № 32. 1–6; 2–10; 3–8; 4–5; 5–7; 6–11; 7–1.

Завдання № 33. 1–6; 2–12; 3–5; 4–13; 5–7; 6–4; 7–14; 8–8; 9–3; 10–9; 11–15; 

12–1; 13–2.

Завдання № 34. 1–6; 2–5; 3–3; 4–1; 5–8; 6–7; 7–11; 8–10.

Завдання № 35. 1–12; 2–15; 3–11; 4–16; 5–8; 6–7; 7–13; 8–19; 9–9; 10–5; 11–17; 

12–4; 13–10; 14–20; 15–3; 16–18; 17–14; 18–2; 19–6; 20–21; 21–1.

Завдання № 36. 1. 3–4 см, передніми; 2. Верхньою, 1 см; 3. До працюючого; 4. 2,5–3 см; 5. Верхньою; 6. Копіювальних стібків, крейдяних ліній; 7.0,1 см; 

8. 0,7–0,9 см; 9. Підгину низу, шлиці; 10. 0,7–0,9 см; 11. 0,2–0,3 см; 12. 2–3 см; 

13. 1,5–2 см; 14. 0,5–0,7 см; 15. 1 см, 0,5 см; 16. Нижньою, 0,1–0,2 см; 

17. Спеціальну колодку; 18. 1 см; 19. Верхньою; 20. 0,6–0,7 см; 21. Переднього і ліктьового; 22. 6–8 см; 23. Пропрасовувач; 24. Зрізу пройми, низу; 25. Відтягнути; 26. Верхньою; 27. 6–8.

Завдання № 37. 1–3; 2–4; 3–2; 4–5; 5–6; 6–8; 7–6; 8–7; 9–9; 10–11; 11–1; 12–10; 13–12; 14–13; 15–15.

Завдання № 38. 1. 1 см; 2. Пілочки, спинки; 3. Спинки, 1–1,5 см; 4. 1 см; 5. Підшивними; 6. Накладною.

Завдання № 39. 1. 1,5 см; 2. 0,2 см; 3. Прямими; 4. 1,5–2 см; 5. 1–1,5 см; 6.  Розметувальними; 7. Косими підшивними; 8. 2–3 см; 9. Підкладки; 10. 0,3–0,4 см; 

11. 0,1 см; 12. 3–4.

Завдання № 40. І етап: 1. Борт; 2. Лацкан; 3. Комір; 4. Підгин низу; 5. Ті ж ділянки з симетричної сторони; ІІ етап: 1. Пілочка; 2. Спинка; 3. Ділянка плечового шва; 

4. Згин лацкана і стійки; 5. Рукав; 6. Ті ж ділянки з симетричної сторони; ІІІ етап: 1.Пілочка; 2. Спинка; 3. Ті ж ділянки з симетричної сторони; ІV етап: всі ділянки виробу; V етап: підкладка виробу.

Література: Борецкая Е.Я. “Технология изготовления мужской верхней одежды ”.-Учеб. Пособие.- К.: Выща шк.., 1990.-191 с.

3





4





5





2





1





1





3





4





5





6





2





Виріб укласти на спец колодку, пілочкою до працюючого, пройму рукава «одягнути» на вузьку її сторону. Розправити виріб, підтягнути його в бік низу, покласти в рукав кусок картонки, вирізаної по формі готового рукава в верхній його частині, і припрасувати рукав, підтягуючи його вниз і надаваючи йому правильного положення і не запрасовуючи згинів. При виконанні даної операції ефективно приміняти спеціальний прес�ПОРГ ‒ 0,5.





Виріб укласти на спцколодку згином лацкана до працюючого, Коміром в бік широкого кінця спецколодки. Запрасувати згин стійки коміра від його середини і згин лацкана, не доходячи 3–4 см до кінця борта.





Виріб укласти на вузьку сторону спецколодки коміром до її середини, плечовим швом вверх, рукав звисає з вузького краю. Припрасувати ділянку від шва вшивання рукава до згину стійки нижнього коміра.





Виріб укласти бічним швом на середину спецколодки. Припрасувати ділянку бічного шва від талії до пройми і частину спинки





Укласти лацканом до працюючого, випуклістю ділянки грудей на край спецколодки. Припрасувати ділянку від згину лацкана до центра випуклості ділянки грудей.





Пересунути виріб, щоб шов вшивання рукава по спинці виявився на кінці спецколодки. Спрасувати ділянку спинки біля шва вшивання рукава зі сторони спинки і припрасувати спинку до середини.





Пересунути по напрямку до працюючого, щоб центр випуклості ділянки грудей виявився з протилежного кінця спецколодки. Припрасувати пілочку від центра випуклості ділянки грудей до шва вшивання рукава і від талії до нижньої частини пройми.





Пересунути виріб, щоб посередині спецколодки виявився середній шов спинки від талії до шва вшивання коміра в горловину. Припрасувати шов вшивання нижнього коміра в горловину на ділянці середини спинки.





Запрасувати згин лацкана і стійки коміра тими ж прийомами. Але з боку підкладки виробу.





Волого-теплова обробка нижньої частини виробу





3





2





1





Виріб пересунути до працюючого. Укласти шлицю і середній шов спинки без перекосів і скривлень і припрасувати ділянку спинки від середнього шва до бічних швів.





Виріб розкласти на прасувальному столі чи спецколодці пілочкою до працюючого, бортом паралельно до краю стола. Припрасувати пілочку від талії до низу і від кінця борта до бічних швів.





Пропрасувати підкладку виробу





1





Припрасувати виріб зі сторони підкладки без пропрасовувача, переміщуючи його на  спецколодці.





Відпарити виріб





1





Виріб одягнути на манекен і подати пар під кутом до його поверхні. Ефективне застосування відпарюючого апарата ОАБ ‒ 3. 


Дія пару на поверхню виробу повинна бути не білше 5 с.





Просушити виріб





Одягнути на манекен і просушити виріб 30–40хв.








PAGE  
40

