Тема «Газорозподільний механізм»

Варіант 1

1. Що позначено на рис. а цифрою 1?

1. Розподільна шестерня.

2. Шестерня привода масляного насоса

3. Проміжна шестерня.

4. Шестерня привода бензинового насоса.

2. Що позначено на рис. а цифрою 2?                                           Рис. а

1. Ексцентрик привода бензинового насоса.

2. Кулачок.

3. Опорна шийка

4. Штовхач

3. Що позначено на рис, а цифрою 3?

1. Штанга.

2. Штовхач.

3. Направляюча втулка.

4. Коромисло.

4. Якою цифрою на рис. б позначено сухарик?

1                2                3               4

5. Якою цифрою на рис. б позначено фаску

клапана?

1                2                3               4

6. Впускні та випускні клапани закриваються 
                                                                      під дією:

1. Пружин.

2. Штовхачів.

3. Сухариків.

Рис. б

7.	Чим утримуються від осьового переміщення коромисла на осі коромисел на двигуні ЗМЗ-513?

1. Розпірними пружинами.

2. Шайбами і шплінтами.

3. Сухариками.

4. Стопорними кільцями.

8. Який порядок роботи циліндрів двигунів ЗМЗ 53, ЗИЛ-130, КаМАЗ-740?

1. 1 — 5 — 2 — 6 — 3— 7 — 4 — 8.

2. 1 — 4 — 5 — 8 — 2 — 3 — 6—7.

3. 1 — 5 — 4 — 2 — 6 — 3—7 — 8.

9. Тепловий зазор в клапанах, що менше норми, призводить до:

1. Неповного відкриття клапанів.

2. Неповного закриття клапанів.

10. Яка величина теплового зазору між стержнем клапана і коромислом в 
         газорозподільному механізмі ЗМЗ-513?

1. 0,10...0,15 мм.

2. 0,25...0,30 мм.

3. 0,45...0,55 мм.

4. 0,80.-0,95 мм.

11. Якими причинами може бути викликане неповне закриття клапанів?

1. Збільшення теплових зазорів.

2. Відсутність теплових зазорів.

3. Осьове зміщення розподільного вала.

4. Спрацювання опорних шийок розподільного вала.

12. В яке положення необхідно встановити поршень відповідного циліндра для 
       перевірки та регулювання теплових зазорів в клапанних механізмах?

1. Верхнє положення закінчення такту випуску.

2. Верхні положення закінчення такту стискання.

3. Нижнє положення закінчення такту випуску.

4. Нижнє положення закінчення такту стискання.

Тема «Газорозподільний механізм»

Варіант 2

1. Що позначено на рис. а цифрою 1?

1. Розподільну шестерня.

2. Шестерню привода масляного насоса

3. Проміжну шестерню.

4. Шестерню привода бензинового насоса.

Рис. а

2. Що позначено на рис. а цифрою 2?

1. Ексцентрик привода бензинового насоса.

2. Кулачок.

3. Опорна шийка

4. Штовхач

3. Що позначено на рис, а цифрою 3?

1. Штанга.

2. Штовхач.

3. Направляюча втулка.

4. Коромисло.

4. Якою цифрою на рис. б позначено сухарик?

1                2                3               4

5. Якою цифрою на рис. б позначено фаску

клапана?

1                2                3               4

6. Впускні та випускні клапани закриваються 
                                                                      під дією:

1. Пружин.

2. Штовхачів.

3. Сухариків.

Рис. б

7.	Чим утримуються від осьового переміщення коромисла на осі коромисел на двигуні ЗМЗ-513?

1. Розпірними пружинами.

2. Шайбами і шплінтами.

3. Сухариками.

4. Стопорними кільцями.

8. Який порядок роботи циліндрів двигунів ЗМЗ 53, ЗИЛ-130, КаМАЗ-740?

1.  1 — 5 — 4 — 2 — 6— 3 — 7 — 8.

2.  1 — 5 — 2 — 6 —3 — 7 —4—8.

3.  1 — 4 — 5 — 8 — 2 — 3—6 —7.

9. Для безшумного зчеплення шестерень у двигуні ЗМЗ-53 шестерня 
      розподільного вала виготовлена з:

1. Сталі.

2. Чавуну.

3. Текстоліту.

4. Бронзи.

10. Яка величина теплового зазору між стержнем клапана і коромислом в 
         газорозподільному механізмі ЗМЗ-513?

1. 0,10...0,15 мм.

2. 0,25...0,30 мм.

3. 0,45...0,55 мм.

4. 0,80.-0,95 мм.

11. Між якими деталями встановлюють теплові зазори в двигуні ЗМЗ-513?

1. Між носком коромисла та стержнем клапана.

2. Між штовхачем та розподільним валом.

3. Між штангою та штовхачем.

4. Між штангою та коромислом.

- Які несправності призводять до неповного закриття клапанів?

1. Відкладання нагару на клапанах і гніздах.

2. Виникнення раковин і короблення головок клапанів.

3. Поломка клапанних пружин.

4. Відсутність теплового зазору.

5. Всі вказані несправності.