Тема «Система запалювання»

Варіант 1

- В якій відповіді правильно вказано позначені

на рис. а частини контактно-транзисторної

системи запалювання?

1.Розподільник 1, транзисторний

комутатор 2,  котушка запалювання 3.

2.Переривник 1, реле захисту 2,

трансформатор 3.

3. Переривник 1, розподільник 2,

котушка запалювання 3.

Рис. а

2. Який з приладів системи запалювання розподіляє струм високої напруги  по

свічках згідно з порядком роботи циліндрів?

1. Котушка запалювання.

2. Переривник.

3. Розподільник.

4. Транзисторний комутатор.

3. Який струм проходить в контактно-транзисторній системі запалювання через контакти переривника?

1. Робочий струм низької напруги.

2. Струм високої напруги.

3. Струм самоіндукції.

4. Струм керування транзистором.

4.В який момент проскакує іскра між електродами свічки запалювання?

1. В момент замикання контактів переривника.

2. В момент розмикання контактів переривника.

5.Яку частину котушки запалювання позначено на рис. б?

1. Первинна обмотка.

2. Вторинна обмотка.

3. Осердя.

4. Магнітопровід.

6.В якому випадку закорочується один з додаткових резисторів

котушки?

1. При роботі двигуна на повних навантаженнях.                     Рис. б

2. При роботі двигуна на малій частоті холостого ходу.

3. При запуску двигуна статером.

7.  Скільки витків має вторинна обмотка котушки?

1. 1800

2. 30 000

3. 42 500

8. Яку частину свічки запалювання позначено на рис. в?

1. Центральний електрод.

2 . Боковий електрод.

3. Корпус.

Рис. в

9.  У якій відповіді правильно названо позначену на рис. г частину

розподільника?

1.Струморозносна пластина.                 3. Кулачок.

2. Вугільний контакт.                              4. Ротор.

10. Якою цифрою позначено на

рис. д нерухомий контакт                                                                                переривника?

1          2        3

Рис .д

Рис. г

11.  Скільки виступів мас кулачок переривника-розподільника автомобілів

ГАЗ-3307, ЗИЛ-4333?

1. 1 виступ.

2. 4 виступи.

3. 6 виступів.

4. 8 виступів.

12. Яку частину переривника позначено на рис. е?

1. Октан-коректор.

2. Відцентровий регулятор

випередження запалювання.

3.Вакуумний регулятор

випередження запалювання.

4. Кулачок переривника.

Рис. е

Тема «Система запалювання»

Варіант 2

- В якій відповіді правильно вказано позначені

на рис. а частини контактно-транзисторної

системи запалювання?

1.Розподільник 1, додатковий опір 2,

провід високої напруги 3.

2.Переривник 1, провід низької напруги  2,

провід високої напруги 3.

3. Переривник 1, провід високої напруги 2,

провід низької напруги  3.

Рис. а

2.  Який з приладів системи запалювання розмикає коло слабкого струму   
    керування  транзистором транзисторного комутатора?

1. Котушка запалювання.

2. Переривник.

3. Розподільник.

4. Транзисторний комутатор.

3.  У якій відповіді правильно вказана величина струму високої  напруги в 
    системі контактно-транзисторного запалювання?

1. 300 В.

2. 1500 В.

3. 1800 В.

4. 30000 В.

4. Залежно від чого додаткові резистори в колі первинної обмотки котушки

автоматично регулюють силу струму?

1. Від напруги акумуляторної батареї

2. Від часу замкнутого стану контактів переривника

3. Від напруги, що виробляється генератором

4. Від навантаження на двигун

5.Яку частину котушки запалювання позначено на рис. б?

1. Первинна обмотка.

2. Вторинна обмотка.

3. Осердя.

4. Магнітопровід.

6. Чим заповнена внутрішня порожнина котушки?

1. Магнітним порошком.

2. Окалиною.

3. Азотом.

4. Трансформаторним маслом.                                                         Рис. б

7.  Скільки витків має вторинна обмотка котушки?

1. 1800

2. 30 000

3. 42 500

8. Яку частину свічки запалювання позначено на рис. в?

1. Центральний електрод.

2 . Боковий електрод.

3. Корпус.

4. Ізолятор

Рис. в

9. Яким повинен бути зазор між електродами свічки при контактно-транзисторному запалюванні?

1. 0,20..0,30 мм.                      3. 0,85...1.00 мм.

2. 0,65...0,80 мм.                    4. 1,80...2,05 мм.

10. В якій відповіді правильно названо позначену на рис. г

частину розподільника?

1. Струморозносна пластина.

2. Вугільний контакт.

3. Кулачок.

4. Ротор.

Рис. г

Рис. г

11. Яку частину переривника позначено на рис. д?

1. Октан-коректор.

2. Відцентровий регулятор випередження        запалювання.

3.Вакуумний регулятор випередження

запалювання.

4. Кулачок переривника.

Рис. д

12. Яким повинен бути зазор між контактами переривника при їх найбільшому  
        розмиканні?

1. 0,15...0,20 мм.

2. 0,35...0,45 мм.

3. 0.55...0.65 мм.

4. 0,75...0.85 мм.